《全球地理信息资源 地表覆盖数据生产技术规范》

（征求意见稿）编制说明

行业标准项目名称：全球地理信息资源地表覆盖数据生产技术规范

行业标准项目编号：     202232003

送审国家标准名称：

（此栏送审时填写）

报批国家标准名称：

（此栏报批时填写）

承担单位：    国家基础地理信息中心

当前阶段：  征求意见         □送审稿审查      □报批稿报批

编制时间：       2023 年12月

目  录

一、工作简况	2

二、标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据	6

三、验证试验的情况和结果	7

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	24

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	24

六、重大分歧意见的处理经过和依据	24

七、废止现行有关标准的建议	25

八、实施标准的要求和措施建议	25

九、其他应予说明的事项	25

十、参考文献	25

《全球地理信息资源 地表覆盖数据产品生产技术规范》

编制说明

- 一、工作简况

- 任务来源

2022年9月6日，自然资源部下达《自然资源部办公厅关于 印发 2022 年度自然资源标准制修订工作计划的通知》（自然资办发 〔2022〕39 号），本标准是自然资源部发布的 2022 年测绘行业标准计划项目之一，项目编号（标准计划编号）：202232003， 标准计划名称《全球地理信息资源 地表覆盖数据生产技术规范》。本标准由全国地理信息标准化技术委员会测绘分技术委员会归口，由自然资源部国家基础地理信息中心牵头起草。计划周期：24 个月。

- 目的意义

地表覆盖(Land Cover)的空间分布及变化是全球气候环境变化、可持续发展、地理国 (世)情监测等不可或缺的重要基础数据。国内外主要基于遥感影像的光谱、纹理等特征，利用传统数理统计和人工交互编译等方法进行大范围地表覆盖数据产品生产，人工参与量大，耗时长。近年来，随着人工智能技术的飞速发展，深度学习方法因其能够自动、多层次地提取遥感影像的深度特征，已被证明是一种有效的开展地表覆盖信息提取手段。

自2017年起，全球地理信息资源建设与维护更新项目启动并将地表覆盖信息产品作为其中一项内容，完成了30米分辨率地表覆盖数据更新和10米分辨率重点区域地表覆盖数据生产，并针对境外地表覆盖数据更新生产特点，逐步开展了基于深度学习的地表覆盖数据产品工程化生产的技术升级。构建面向全球地表覆盖要素的训练样本库和深度学习模型是实现自动化生产的核心要素，在缺乏涉及样本库构建、深度学习模型训练方面的自动化生产标准规范的条件下，通过相关技术升级在各重要环节形成了重要规范性成果。

通过对各生产环节进行梳理提炼，结合多尺度、多格式全球产品生产更新的共性，设计切实支撑全球地表覆盖数据的指标和提取技术流程，形成相应的行业标准规范，以促进自动化生产的规范化和工程化水平，推进我国在全球测图领域技术创新，提高其标准化水平。

- 起草单位及主要起草人

1）承担单位和协作单位

承担单位（主编单位）：国家基础地理信息中心。

协作单位（参编单位）：中国科学院空天信息创新研究院、北京师范大学、自然资源部第一航测遥感院、黑龙江地理信息工程院、自然资源部第三航测遥感院、陕西测绘地理信息局、黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局、国家测绘产品质量检验测试中心、自然资源部第一地理信息制图院、自然资源部第四地形测量队、自然资源部第三地理信息制图院，共计12家单位。

2）主要起草人及其所做工作

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 所做主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭舒 | 国家基础地理信息中心 | 主编。负责组织标准编制大纲、主要内容及征集意见的讨论、修改及标准文本的统稿定稿等工作。 |
| 2 | 陈家阁 | 国家基础地理信息中心 | 副主编。协助组织标准编制大纲、主要内容及意见的讨论、修改、定稿等工作，起草总则、数据内容及规格、作业流程、质量要求等部分主体内容。 |
| 3 | 田海波 | 国家基础地理信息中心 | 参与总则、数据内容及规程、质量控制以及成果整理与提交等内容的讨论与修订。 |
| 4 | 孟瑜 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 对标准的提纲以进行设计完善，提出修改思路，对相关技术条款进行修改。 |
| 5 | 陈静波 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 完成标准中深度学习模型的要求、作业流程中关于深度学习模型训练等相关内容。 |
| 6 | 张宏伟 | 国家基础地理信息中心 | 对标准的提纲以进行设计完善，提出修改思路，对相关技术条款进行修改。 |
| 7 | 赵文智 | 北京师范大学 | 参与标准起草和草案编制，完成训练样本要求，作业流程中关于训练样本构建等相关内容。 |
| 8 | 屈颖 | 自然资源部第一航测遥感院 | 对总则、数据内容及规格、质量控制等内容进行修订与完善。 |
| 9 | 阳俊 | 自然资源部第二地理信息制图院 | 对作业流程中资料收集、数据源处理等内容进行修订与完善 |
| 10 | 雷宇宙 | 自然资源部第三航测遥感院 | 完善总则、数据内容、质量要求等内容。 |
| 11 | 宋柯 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 对模型配置、模型训练以及模型迭代优化等过程进行修订与完善 |
| 12 | 谢雯君 | 国家测绘产品质量检验测试中心 | 对质量控制、数据成果内容以及成果整理与上交等内容进行修订与完善。 |
| 13 | 陈利军 | 国家基础地理信息中心 | 对整个标准的作业流程进行了修订与完善 |
| 14 | 王莉莉 | 陕西测绘地理信息局 | 参与标准立项和草案编制，并对数据成果内容与数据源要求进行修订与完善。 |
| 15 | 曲平 | 黑龙江测绘地理信息局 | 参与标准范围、引用文件和术语定义的修订与完善。 |
| 16 | 唐国春 | 自然资源部第三航测遥感院 | 起草数据成果与内容、质量控制等部分内容，完善数据产品制作部分内容 |
| 17 | 黄波 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 完善总则、资料收集部分内容，完善相关附录内容。 |
| 18 | 赵淑玲 | 自然资源部第四地形测量队 | 起草成果整理与上交等部分内容，完善数据产品制作部分内容 |
| 19 | 毛锦艳 | 自然资源部第三地理信息制图院 | 完善总则、成果数据部分内容，完善相关附录内容。 |
| 20 | 涂宏京 | 国家测绘产品质量检验测试中心 | 起草质量要求等部分内容，完善数据产品制作部分内容 |

- 主要工作过程

1）立项启动

本标准获得立项批准后，主编单位积极开展启动准备工作，组成了本标准编制小组（田海波、彭舒、陈家阁等），起草了实施方案，结合已有工作基础邀请国内有关单位专家参加本标准编制工作，收集分析相关资料，起草标准编制大纲和实施方案，于2022年11月提交至全国地理信息标准化技术委员会秘书处备案。

2）征求意见稿阶段

2022年 12 月- 2023年 6 月，编制组开展了大量的调研工作，包括国内外有关现有标准，以及国内地表覆盖数据自动提取技术规范的实际实施情况，编制组开始起草标准草案。

2023 年 6 月- 2023年 9 月，以标准草案为基础，编制组又以电话、社交软件、电子邮件和视频会议的形式与国内有地表覆盖自动提取业务需求的生产作业单位、大学、科研院所的多位技术专家和生产专家进行多次交流探讨，并根据专家意见对标准草案进行修改完善，于 2023年 10 月完成了标准和编制说明初稿。

2023 年 12 月12日，标准起草承担单位国家基础地理信息中心在西安召开了该行业标准讨论会，来自陕西局、龙江局以及四川局等多家单位的17名人员参与会议讨论，对标准进行逐章节、逐段落、逐字句进行修改补充，会议重点对标准的总则、数据成果、作业流程以及质量控制进行了补充和完善，并根据讨论情况进行了后续的分工完善工作。

2023 年 12 月25日形成了最终的标准征求意见稿。并修改完善了标准编制说明，根据全国地理信息标准化技术委员会测绘分技术委员会标准化工作管理规定要求，申请提交征求意见稿进行广泛的意见征求。

- 送审稿阶段

- 暂无

4）报批稿阶段

暂无

- 二、标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

- 编制原则

全球地表覆盖测绘制图是一项复杂工程，包括遥感信息获取、处理、管理、地表覆盖采集、质量控制、信息分发、共享、应用等。本标准是在全球地表覆盖遥感制图工程的实践以及最新技术和形势研判的基础上，消化、吸收已有的国际标准，探讨形成全球地理信息资源地表覆盖数据产品生产技术规范，旨在加强全球地表覆盖测绘制图的标准化、规范化，促进资源协同建设和信息共享服务。

标准编制中认真遵循了先进性、通用性和规范性等原则，并重点把握了以下几个方面：

（1）全面性：编写过程中遵循国家相关法律、法规和政策，参照国内相关标 准的编写形式、表达方式和相关技术内容，力求与国内相关标准的协调统一，按照 GB/T 1.1-2020 的格式要求进行规范编制，格式、内容及描述规范化。

（2）适用性与可操作性：收集了大量的地表覆盖自动提取技术性资料，并开展了相关的测试与验证，可作为本规范编制主要技术依据。

（3）先进性：以国内外最新的技术要求为基础，并兼顾今后的发展趋势，对规范进行编制、充实和创新，使之具有先进性。

- 确定国家标准主要内容的论据

本标准在我国开展全球地表覆盖遥感制图相关实践制定的规范基础上，结合国际本关工作的现状和趋势，立足于测绘制图产品，按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）等技术标准要求，通过将实践中梳理的原则、指标、步骤进行一般性、通用性、完整性的转换，相关指标值参照开展全球地表覆盖遥感制图相关实践提出并实现的要求，形成标准中有关文本，其中在国家863重点项目“全球地表覆盖遥感制图与关键技术研究”编制的各类型提取以及产品规定等以及“全球地理信息资源建设与维护更新”专项中关于30米地表覆盖数据产品和10米地表覆盖数据产品的生产技术规程是本标准的主要参考、采用、凝炼的技术文件。

- 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

3.1 标准各章节编制情况

- 范围

针对全球地表覆盖数据获取提出的高精度、高频次等新需求，根据近十年来在遥感信息自动提取技术方面的研究及地理国情监测、地表覆盖监测等实践经验总结，充分评估现有人机交互、自动提取相关技术发展阶段，制定针对性的地表覆盖数据自动提取标准，规范相关作业过程。本标准适用于基于优于30m 分辨率光学遥感卫星数据的地表覆盖遥感信息自动提取工作，其它分辨率光学遥感卫星数据的地表覆盖数据自动提取可参照执行。 本文件适用于利用上述方法开展的全球地理信息资源地表覆盖数据产品的设计与研制，也可作为其他相关地表覆盖遥感制图和数据产品研制的参考。

- 规范性引用文件

本标准将与测绘地理信息制图产品相关的3部相关国家标准和3部行业标准，以及与人工智能相关的2部国家标准作为规范性引用文件，包括了术语类标准、数据产品类标准、质量控制类标准等。

- 术语和定义

本标准列出地表覆盖、栅格数据、矢量数据、元数据、最小制图单元、深度学习、训练样本、模型训练、错分误差以及漏分误差共10个术语和定义，对标准描述产品对象、产品的核心指标以及规范表达密切相关。

- 总则

成果要求从数据源、训练样本要求、深度学习模型训练要求以及总体分类精度要求等四个方面对全球地表覆盖数据产品进行了说明。数据源从几何、季相以及重叠等内容列出相关要求；训练样本是从样本类型、多传感器以及样本数量进行说明；深度学习模型训练和预测主要实现分类提取；提取精度主要从总体精度列出相关要求。

- 数据产品内容

数据产品内容定义了数据产品应包含的3项必要内容，包括地表覆盖成果数据、分类影像数据、深度学习样本模型数据。对成果数据内容的数据结构和内涵进行了说明与定义，其中对于分类数据按照栅格型和矢量型两种数据结果进行说明，元数据按照元数据信息和分类数据源信息进行规定。对样本数据的组成和命名方式进行了规定，对模型描述文件信息列出要求。

- 作业流程

利用收集到的数据影像、已有地表覆盖分类数据等资料，在数据预处理的基础上，通过深度学习方法提取地表覆盖要素以及后处理，并经过质量检查，最后生成地表覆盖数据产品。工作主要包括：资料收集、训练样本构建、深度学习模型训练、分类提取以及精度评价。

- 6.1 资料收集

收集历史地表覆盖、第三次国土调查、基础地理信息更新等矢量数据和对应时相的遥感影像数据，以及与地表覆盖相关的文档、表格等电子数据，用于遥感大样本的构建；根据地表覆盖数据任务空间范围、时相及尺度等要求，综合考虑根据卫星数据源、影像拍摄时间、空间分辨率等条件，收集合适的影像数据，用于地表覆盖数据的自动提取。

对遥感影像进行辐射校正、正射纠正、分辨率匹配、降位处理、重叠区裁剪等预处理，形成覆盖地表覆盖数据产品生产区域范围的遥感影像数据集。采用暗目标消减法（Dark Object Substraction, DOS）逐景进行相对辐射校正；逐景影像进行摄影几何纠正和投影差改正，正射纠正应满足CH/T 9034的要求；分辨率匹配：将正射纠正后的影像的空间分辨率重采样至指定分辨率，使得测区内影像具有相同的空间分辨率；降位处理：采用线形拉伸方法将影像位深调整为无符号8位；重叠区裁剪：为了避免测区内多期影像间重叠区地表覆盖类别的歧义，重叠区内保留质量较高的影像并剔除质量较低的影像，保证测区内影像无重叠。

- 6.2 训练样本构建

- 针对地表覆盖监测的需要，对收集的已有矢量成果进行类别映射、过滤、矢量编辑等批处理等构建有效的样本图斑矢量成果。针对已有样本图斑矢量不能满足样本构建的情况下，要进行样本勾绘进行补充，样本勾绘尽量考虑空间和类型上均匀分布、多样性的原则，提高样本的典型性和泛化性。 利用构建的样本矢量和对应的影像文件，开发相应的样本裁切程序，形成命名规范、大小统一的样本影像和标签文件，并记录样本的相关详细信息。

- 6.3 深度学习模型训练

- 根据地表覆盖数据自动提取的范围、作业周期、类型复杂程度、符合的样本情况，以及数据源的时相、分辨率、谱段等特点，选择合适的模型进行训练和验证。深度学习采用多层神经网络实现端到端的训练，包括样本选择、模型选择、模型训练。深度学习要考虑地表覆盖的多尺度、空间关系、注意力机制、先验知识等特性，选择合适的优化器和损失函数解决样本不均衡问题。 通过训练对模型进行迭代和更新，计算验证集和测试集的精度指标 （如准确率、精确率、召回率、F1 值、MIoU 等），直至训练精度满足新增建设提取要求。

- 质量控制

- 按照质量检查措施、质量元素内容对产品质量部分进行规定。措施主要包括制定质量元素和质量控制实施两个方面。质量元素内容参考《数字测绘成果质量要求》（GB/T 17941-2008），按照数据源质量、类型提取质量、元数据质量3部分进行描述，并与标准的前述部分进行对应说明。

- 成果整理与提交

对地表覆盖成果及有关文档资料进行整理，按以下内容逐项登记，形成成果清单，检查无误后，正式提交，成果提交的目录和文件组织由技术设计书规定。

3.2 验证试验的情况和结果

采用人工智能方法，基于已有10米地表覆盖数据成果，在资源三号影像中提取《10米地表覆盖数据生产技术规程》中规定的耕地（010000）、林地（020000）、人造地表（050000）和水域（070000）4个地表覆盖一级类，其他土地覆盖类别归为其他。

（1）数据情况

以孟加拉国11景资源三号影像及其对应地表覆盖数据成果为训练样本，对训练影像周边的1景孟加拉国测试影像进行分类。

11景训练影像均位于孟加拉国西北部，影像获取时间为2016年11月至2017年1月，名称为：ZY305816320161204、ZY305916420161129、ZY305916320161129、ZY305916220161129、ZY306016120170122、ZY306116420170117、ZY306116320170117、ZY306116220170117、ZY306116120170117、ZY306116020161119、ZY306216020161114。

测试影像1景，为经过融合处理的资三影像，名称为：ZY306116020170117。

（2）训练运行环境

硬盘：192.9.114.61台式机的机械硬盘；

GPU：192.9.114.151服务器的2块NVIDIA Tesla P100显卡。

运行方式：Pycharm调用部署在Ubuntu服务器上的PyTorch编译环境进行训练和测试。

由于硬盘与GPU不在同一计算机上，每次训练均需远程读取大量小图像块文件，因此训练速度较慢。

（3）生产流程与算法

生产流程由样本制作、分类策略试验、深度模型训练、深度模型分类、小图斑归并、评价分析共6个步骤组成。

A.样本制作

1）影像融合：利用ENVI的Gram-Schmidt方法进行影像融合；

2）投影转换：资三影像采用WGS84-UTM投影，10米土地覆盖数据产品矢量采用WGS84 Geographic投影，对矢量进行投影转换；

3）无效区裁剪：对于影像和矢量空间范围不一致的情况，利用矢量范围裁剪影像以去除无效区域；

4）矢量栅格化：将10米土地覆盖数据产品矢量栅格化生成真值影像。

按照size=1024, stride=512参数，对多光谱影像、融合影像裁剪分块，形成尺寸为1024*1024影像样本。多光谱影像分块共得到3564张图像样本，融合影像分块得到28290张图像样本。

数据产品裁剪按照size=1024, stride=512的参数，对栅格化后的10米地表覆盖数据产品进行分块，形成尺寸为1024*1024的影像样本。对应多光谱影像的真值图像有3564张，对应融合影像的真值图像有28290张。

B.分类策略试验

（1）全分类与单类提取策略对比

有2种策略可实现4类土地覆盖类型分类任务：

1）全分类策略

利用单个模型一次性得到全部4类土地覆盖，即通过一个5分类器（第5类是其他地物）判别每个像素的地表覆盖类型。

2）单类提取策略

针对不同的土地覆盖类型提取任务训练不同的模型，每个模型每次执行2分类任务（即把每个像素分为目标地类和其他地类），顺序执行多次单类提取模型并通过结果合成实现多分类效果。

为了选择适用的分类策略，利用多光谱样本分别训练了全分类模型和单类提取模型，并基于在待测试多光谱影像上的取得的精度评价结果确定分类策略。两种策略在多光谱样本训练测试中的精度分别如表1和表2所示。

表1 全分类策略地表覆盖分类精度

| 评价对象 | 覆盖类型 | Precision | Recall | F-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单类分类精度 | 耕地 | 94.04% | 96.15% | 0.9508 |
|  | 林地 | 71.64% | 71.72% | 0.7168 |
|  | 人造地表 | 68.11% | 56.89% | 0.6199 |
|  | 水域 | 90.22% | 62.68% | 0.7397 |
|  | 精度平均值 | 81.00% | 71.86% | 0.7568 |
| 全要素分类精度 | Overall | 88.57% | Kappa | 0.7324 |

表2 单类提取策略地表覆盖分类精度

| 评价对象 | 覆盖类型 | Precision | Recall | F-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单类分类精度 | 耕地 | 96.23% | 95.40% | 0.9581 |
|  | 林地 | 67.74% | 81.41% | 0.7394 |
|  | 人造地表 | 72.66% | 50.92% | 0.5988 |
|  | 水域 | 92.22% | 67.77% | 0.7813 |
|  | 精度平均值 | 82.21% | 73.88% | 0.7694 |
| 全要素分类精度 | Overall | 89.19% | Kappa | 0.7546 |

注：单类提取结果组合顺序为：耕地水域林地+人造地表林地、人造地表2分类。

可以看出，单类分类的平均F-1值、Kappa系数分别比全分类提高了0.01和0.02，说明单类分类精度略优于全分类精度。

（2）单类提取结果组合策略对比

选择层级式单分类策略后，还应确定单类提取结果组合的先后顺序，即哪一类提取结果先掩膜、哪一类提取结构后掩膜。不同顺序组合条件下的单类提取全图精度如表3所示。

表3 不同单类提取结果组合顺序下的分类精度

| 序号 | 组合顺序 | Overall | Kappa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域耕地林地+人造地表 | 89.19% | 0.7546 |
| 2 | 水域人造地表+林地耕地 | 89.39% | 0.7536 |
| 3 | 耕地水域林地+人造地表 | 89.21% | 0.7553 |
| 4 | 耕地林地+人造地表水域 | 89.21% | 0.7553 |
| 5 | 林地+人造地表水域耕地 | 89.39% | 0.7536 |
| 6 | 林地+人造地表耕地水域 | 89.41% | 0.7543 |

注：考虑到测试影像中林地与人造地表特征相似，因此林地和人造地表首先作为一类提取，其次在范围内区分林地和人造地表。由于林地和人造地表为互斥关系，林地+人造地表大类的组合顺序不影响全图精度。

由表3可以看出，“耕地水域林地+人造地表”的分类结果组合顺序精度略高于其他组合，这符合分层分类中先易后难的组合原则。但总体而言，先后分类顺序对分类精度的影响不大。

C.深度模型训练

由于影像融合后尺度较大，如果直接利用分块后的融合影像进行训练，在取得同样精度前提下需要更长的训练时间，因此，首先在多光谱影像样本上进行预训练，以解决模型“从无到有”的问题；再在融合影像样本上进行精调整，以解决模型“从有到好”的问题。

1）多光谱影像样本预训练

利用3564张多光谱影像样本进行200个epoch的预训练，单个模型200个epoch预训练耗时约20小时。4个模型在多光谱样本上预训练过程中，在测试集上取得的最高IoU精度为：

1）耕地：epoch=156时，IoU=0.9196；

2）水域：epoch=3时，IoU=0.6547；

3）林地+人造地表：epoch=7时，IoU=0.7880；

4）林地 vs 人造地表：epoch=122时，IoU=0.7671。

（2）融合影像样本精调整

利用28290张融合影像样本进行10个epoch的精调整，单个模型10个epoch精调整共耗时约12小时。4个模型在融合影像的精调整进一步提高了地表覆盖提取精度，在测试集上取得的最高IoU精度分别为：

1）耕地：epoch=4时，IoU=0.9058；

2）水域：epoch=2时，IoU=0.5789；

3）林地+人造地表：epoch=5时，IoU=0.7930；

4）林地 vs 人造地表：epoch=6时，IoU=0.7754。

需要说明的是，由于融合影像分辨率为2米，精调时计算IoU的基准也是基于2米成果计算的，因此，预训练阶段和精调整阶段的IoU并不具备可比性。

D.深度模型分类

采用“单类提取、层级组合”策略的地表覆盖深度模型自动分类流程，其中，红色序号表示单类提取的步骤顺序，蓝色序号表示层级组合的步骤顺序。

（1）扩展滑窗分块

深度学习模型的输入是一个滑窗图像块，由于图像块边界处的像素缺失，可能造成分类结果中存在明显的接边线。为了尽量减少接边问题的出现，采用128的扩展区对滑窗影像块进行扩展，即每次输入网络的是1280*1280的图像块，而在结果合成时只取其中有效的1024*1024区域作为分类结果。

（2）单类自动分类提取

1）耕地提取：调用耕地提取模型，将待分类影像分为耕地和其他地物；

2）水域提取：调用水域提取模型，将待分类影像分为水域和其他地物；

3）林地+人造地表提取：调用林地+人造地表提取模型，将待分类影像分为林地+人造地表和其他地物；

4）林地vs人造地表二分类：在第3）步提取的林地+人造地表范围内，调用林地与人造地表二分类模型，将范围内影像分为林地、人造地表2类。

（3）单类结果层级组合

生成一张与待分类影像尺寸相同、像素值均为0（代表无效值）的结果影像，依次进行如下操作：

1）耕地结果组合：将耕地结果对应的结果影像像素值设置为1；

2）水域结果组合：将水域结果对应的结果影像像素值0修改为7；

3）林地、人造地表结果组合：将林地、人造地表结果对应的结果影像像素值0分别修改为2和5；

4）其他地物赋值：将输入图像有效范围内的像素0修改为99（其他地物）。

E.小图斑归并

按照《10米地表覆盖数据生产技术规程》中关于耕地、林地、人造地表、水域4类地物的采集要求，耕地、林地、人造地表、水域最小图斑对应的地面实地面积分别为10000平方米、25000平方米、10000平方米和10000平方米。考虑到影像分类误差可能导致的漏提取现象，按照规程中最小上图图斑面积的一半为阈值进行小图斑滤除，滤除处理规则为：

1）面积小于5000平方米（对应2米影像上的1250个像素，约35*35个像元）的耕地，按照“就近就大”原则规定到相邻地类；

2）面积小于12500平方米（对应2米影像上的3125个像素，约56*56个像元）的林地，按照“就近就大”原则规定到相邻地类；

3）面积小于5000平方米（对应2米影像上的1250个像素，约35*35个像元）的人造地表，按照“就近就大”原则规定到相邻地类；

4）面积小于5000平方米（对应2米影像上的1250个像素，约35*35个像元）的水域，按照“就近就大”原则规定到相邻地类。

由于实验时间较短，小图斑归并在目前的实验中尚未开展，计划在下个版本中将有所体现。

F.精度评价

从精度和效率两方面对现有方法进行评价：精度方面，针对单类提取结果采用单类精度评价，针对全图全要素（耕地、林地、人造地表、水域、其他）采用总体精度评价；效率方面，记录了模型训练时间、模型分类等耗时。对测试影像ZY306116020170117进行精度评价的结果如表4所示。

表4 测试影像（ZY306116020170117）分类精度

| 评价对象 | 覆盖类型 | Precision | Recall | F-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单类分类精度 | 耕地 | 97.97% | 93.24% | 0.9554 |
|  | 林地 | 71.37% | 78.20% | 0.7463 |
|  | 人造地表 | 74.98% | 49.19% | 0.5941 |
|  | 水域 | 93.72% | 63.54% | 0.7574 |
|  | 精度平均值 | 84.51% | 71.04% | 0.7633 |
| 全要素分类精度 | Overall | 87.12% | Kappa | 0.7214 |

（1）单类精度评价

针对耕地、林地、人造地表、水域4个地表覆盖类别提取结果，分别采用精确率（查准率，Precision）、召回率（查全率，Recall）和F1指数进行评价。同时，考虑到实际业务中的“宁漏勿错”原则，采用F0.5指数进行偏向精确率的精度评价，4个精度评价指标的意义为：

1）精确率Precision为正确提取的目标地物占全部目标地物提取结果的比例，精确率高表示目标地物提取结果错误少；

2）召回率Recall即为正确提取的目标地物占目标地物真值比例，召回率高表示目标地物提取结果遗漏少；

3）F1指数为综合考虑精确率和召回率的精度指标，在假定精确率和召回率同等重要情况下采用F1指标进行综合评价。

（2）全要素精度评价

全图全要素精度评价采用总体精度Overall和Kappa系数2个指标：

1）总体精度Overall即正确分类的地表覆盖像素占所有像素的比例；

2）Kappa系数反映了类别不均衡情况下的总体分类精度。

（3）运行时间分析

1）预训练耗时：在利用多光谱样本进行预训练时，单个模型200个epoch平均总耗时20小时，4个模型共耗时约80小时；

2）精调整耗时：在利用融合样本进行精调整时，单个模型10个epoch平均总耗时约12小时，4个模型共耗时约48小时；

3）分类时间：2米资三融合影像分类耗时约55分钟/景；

4）精度评价耗时：全部6个指标评价耗时约55分钟/景。

需要指出的是，由于训练换下GPU和硬盘通过局域网连接，且硬盘为局域网多人共用的共享硬盘，因此，训练速度耗时长主要是由局域网内数据传输、硬盘并行读取等硬件设施客观条件造成的。若硬盘和GPU同在服务器上，则训练效率估计为的4倍以上，即总训练时间约为32小时。

- 四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 标准的符合性和一致性

1）标准的符合性

本标准基于空间分辨率为10-30米航天遥感影像所表征的全球地表覆盖信息形成制图数据产品规范的要求。本标准规定了中尺度全球地表覆盖测绘制图数据产品的基本要求、数据产品内容、数据产品制作、质量要求、分发与服务。

2）标准的一致性

目前国际上有两个关于地表覆盖的标准，分别是ISO-19144-1“地理信息 分类系统1：分类系统的结构”和ISO-19144-2“地理信息 分类系统2：地表覆盖元数据”。前一个标准正在采标（国标），后一个标准尚在论证阶段。这两个标准与本标准在技术内容方面有所区别，本标准的制定部分参照这两个标准。

国内方面，现行国家标准主要是对土地利用分类进行了规定，行业标准主要对土地利用数据采用与建库进行了规定，是面向国内开展相关国土调查制定的规范，本标准立足于测绘数据产品，面向全球范围的数据生产工作，标准的范围、技术内容基本没有重叠。

- 2.采用国际标准和国外先进标准的程度

无。

- 3.与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准中规定的产品数据源、分类系统、精度、尺度等关键指标均与当前国际主流全球地表覆盖产品保持同步。

- 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准引用国家标准7项，全部为推荐性标准，行业标准1项。

- 六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 七、废止现行有关标准的建议

无。

- 八、实施标准的要求和措施建议

无。

- 九、其他应予说明的事项

无

- 十、参考文献

- GB/T 5271.34-2006 信息技术 词汇 第34部分：人工智能 神经网络

- GB/T 17694-2009  地理信息术语

- GB/T 17941 2008  数字测绘成果质量要求

- GB/T 18314-2009  全球定位系统GPS测量规范

- GB/T 19231  土地基本术语

- GB/T 24356-2023  测绘成果质量检查与验收

- GB/T 25528-2010  地理信息 数据产品规范

- GB/T 20257.3-2017 国家基本比例尺地图图式第3部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000地形图图式

- GB/T 20257.4-2017 国家基本比例尺地图图式第4部分：1∶250000 1∶500000 1∶1000000地形图图式

- GB/T 30322.1-2013  地理信息 分类系统 第1部分：分类系统结构

- CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定

- CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定

- CH/T 9034-2022 全球地理信息资源 数字正射影像生产技术规范

- GB/T 14911-2008  测绘基本术语

- GB/T 18316-2008  数字测绘成果质量检查与验收

- GB/T 19231-2003  土地基本术语

- GB/T 41867-2022 信息技术 人工智能 术语

- GB/T39608-2020 基础地理信息数字成果元数据