ICS 07.040

CCS  A 75

备案号：

CH

中华人民共和国测绘行业标准

CH/T XXXXX—XXXX

全球地理信息资源

地表覆盖数据生产技术规范

Global geographic information resources—

Specifications for global land cover production

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国自然资源部 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 数据内容及规格	3

6 作业流程	4

7 质量控制 	6

8 成果整理与提交	7

附录A（资料性）全球地表覆盖制图数据产品元数据示例	1

参考文献	1

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会（SAC/TC 230）归口。

本文件起草单位：国家基础地理信息中心、中国科学院空天信息创新研究院、北京师范大学、自然资源部第一航测遥感院、黑龙江地理信息工程院、自然资源部第三航测遥感院、陕西测绘地理信息局、黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局、国家测绘产品质量检验测试中心、自然资源部第一地理信息制图院、自然资源部第四地形测量队、自然资源部第三地理信息制图院。

本文件主要起草人：

全球地理信息资源 地表覆盖数据生产技术规范

- 范围

本文件规定了全球地理信息资源地表覆盖数据生产的总则、数据产品内容、作业流程、质量控制、成果整理与提交。

本文件适用于全球地理信息资源地表覆盖数据产品的设计与生产，也可作为其他相关地表覆盖产品制作的参考。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13989-2012  国家基本比例尺地形图分幅和编号

CH/T 1027-2012  数字正射影像图质量检验技术规程

CH/T 9032-2022 全球地理信息资源数据产品规范

CH/T 9042-2023 全球地理信息资源 数据产品质量检验技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

#### 地表覆盖 land cover

地球陆地表面能直接或通过遥感手段观测到的自然和人工植被及建筑物等覆盖物。

[来源：CH/T 9032—2022, 3.5]

## 3.2

#### 栅格数据 raster data

将地理空间划分成按行、列规则排列的单元，且各单元带有不同“值”的数据集。

[来源：GB/T 14911—2008, 2.63]

## 3.3

#### 矢量数据 vector data

以坐标或有序坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及其相联系的有关属性数据的总称。

[来源：GB/T 14911—2008, 2.63]

## 3.4

#### 元数据 metadata

关于数据集信息，包括数据内容、质量、状况和其他属性的描述性数据。

[来源：GB/T 19710.1—2023, 2.65，有修改]

## 3.5

#### 最小制图单元 minimum mapping unit

全球地表覆盖制图数据产品中依照其定义的分类系统所表征的各地表覆盖类型最小图斑，可以用像素数、面积等定义。

## 3.6

#### 深度学习deep learning

通过训练具有许多隐层的神经网络来创建丰富层次表示的方法，对数据进行自动化分类和预测。

[来源：GB/T 41867—2022, 3.2.27，有修改]

## 3.7

#### 训练样本 training samples

按标准采集的用于特征构建、模型训练与验证的遥感影像及相关标注信息。

## 3.8

模型训练 model training

利用训练样本，基于深度学习算法，确定或改进深度学习模型参数的过程。

[来源：GB/T 41867—2022, 3.2.18，有修改]

## 3.9

错分误差 commission

对于所分出的某一地表覆盖类型，任取一个样本，它与实际地面观测类型不同的概率。

## 3.10

漏分误差 omission

对于地面观测的某种地表覆盖类型，在分类结果中任取一样本，其被错划分为其他不同类型的概率。

- 总则

  - 成果要求

数据成果要求应符合CH/T 9032-2022中5.6的有关规定执行。

  - 数据源要求

数据源应符合以下要求：

- 遥感影像地物点相对于高精度检查点的平面中误差应符合CH/T 1027-2012中6.1的要求；

- 影像应无云或者云层覆盖应小于20%；

- 影像清晰、无噪声、无数据缺失；

- 同一数据产品宜采用相同或相近空间分辨率的影像；

- 应优先选择成像季节为植被生长季的影像；

- 相邻各景（帧）影像之间应有不小于4%的重叠度。

  - 训练样本要求

可利用已有成果或人工勾绘补充等方法构建训练样本。训练样本应符合以下要求：

- 样本应涵盖各地表覆盖类型，并具有典型光谱、纹理、形状等影像特征；

- 各地表覆盖类型的训练样本数量宜均衡。

  - 深度学习模型训练与预测

深度学习模型训练与预测应符合以下要求：

- 模型可支持单个地表覆盖类型提取，也可支持多个地表覆盖类型分类；

- 模型训练不存在过拟合、欠拟合现象，在训练样本上取得的训练总体精度应不低于80%；

- 模型预测的输入数据，应与训练样本具有相同的模态和波段以及相近的空间分辨率、影像特征和地表覆盖分布特征；

- 模型预测的输出数据，应包含表征地表覆盖类型与边界的栅格和（或）矢量数据，且与输入数据具有相同的数学基础。

  - 总体分类精度要求

全球地表覆盖制图数据产品的总体分类精度应优于80%。

- 数据内容及规格

  - 地表覆盖成果数据

5.1.1 栅格型地表覆盖数据

按照数据单元可分为标准分幅数据和自定义单元数据，分幅规格可参照GB/T 13989-2012中2的相关规定。数据一般采用索引色模式，像素值表示地表覆盖类型。

5.1.2 矢量型地表覆盖数据

按照数据单元可分为标准分幅数据和自定义单元数据，分幅规格可参照GB/T 13989-2012中2的相关规定。数据属性表中应包含地表覆盖类型代码字段。

  - 元数据

元数据应包含地表覆盖成果数据的产品基本情况、分类系统、数据生产与质量控制信息、成果分发信息等内容。元数据一般采用结构化数据结构。详见附录A。

  - 分类影像数据

分类影像数据为地表覆盖数据实际生产所用全部影像数据集，还应包括各影像有效使用范围及各影像基本信息文件。

各影像有效使用范围及各影像基本信息文件一般应包括数据源类型、分辨率、轨道号、成像时间等内容。

5.4 训练样本数据

样本数据集由样本影像数据和对应的标签数据两部分组成，文件格式包括但不限于TIF、JPEG、PNG、JSON等。

5.5 模型数据

模型数据应包括模型镜像和模型描述文件。

5.5.1 模型镜像

模型镜像是可被容器引擎调用的地表覆盖提取的程序包，应包含深度学习模型可学习参数、预测代码及依赖环境等内容。

模型镜像以遥感影像等数据为输入，输出为自动提取的地表覆盖数据，并且可以实时反馈提取进度和运行状态信息。

模型镜像一般采用tar格式。

5.5.2 模型描述数据

模型描述文件是便于掌握和应用模型镜像的说明性文件，应包含模型镜像调用说明、模型结构参数说明及其他模型信息。

模型描述文件一般采用md格式.

- 作业流程

利用收集到的数据影像、已有地表覆盖分类数据等资料，在数据预处理的基础上，通过深度学习等方法提取地表覆盖要素以及后处理，并经过质量检查，最后形成地表覆盖数据产品。

  - 资料收集

6.1.1 卫星影像资料

收集满足生产地表覆盖数据的卫星影像数据，卫星影像数据应符合4.2的要求。

6.1.2 参考数据

根据生产任务区实际情况，选择收集生态分区数据、湿地冰雪分布数据、全球地理信息资源核心矢量要素、相关比例尺地形图和其它开源地理信息数据成果。

  - 训练样本构建

    - 样本标签处理

针对已有数据成果，结合相同或相近时相遥感影像，整理、筛选生成有效的样本标签，整理步骤如下：

- 进行尺度归一化、配准等处理，使其与遥感影像尺度一致、空间对齐；

- 对类别进行调整、合并等处理，使其分类体系与地表覆盖数据产品分类体系一致；

- 剔除因影像时相不对应或其他因素导致不可用的区域。

- 针对数据成果缺失区域，可采用人工勾绘方式补充样本标签。

    - 训练样本数据制作

训练样本数据制作方法如下：

- 裁切标签、对应遥感影像及其他数据，生成表征地表覆盖数据特征和真实类型的样本；

- 样本尺寸可选择512像素×512像素、1024像素×1024像素等，具体尺寸视目标大小、硬件条件而定。

  - 深度学习模型训练

配置模型及其组件、训练样本，迭代式优化模型参数，并选择最优模型进行部署。

    - 模型配置

从预定义的地表覆盖要素提取深度学习模型架构中选择特定的深度学习语义分割、实例分割等模型。确定主干网络、颈部、解码头、辅助头等模型组件。

    - 训练样本配置

选择地表覆盖分类训练样本数据集，并将训练数据集划分为互不重叠的训练集和验证集。

    - 模型迭代优化

选择主干网络可学习参数初始化策略，可采用预训练权重和其他初始化策略。

定义衡量模型对训练集拟合程度的代价函数（含正则化项），选择衡量模型地表覆盖提取能力的精度指标。

指定批大小、冻结策略、学习率（及衰减策略）、优化器、停止条件（迭代次数、代价函数梯度等）、激活函数等模型训练超参数。

基于训练样本计算得到的代价函数迭代式修改模型可学习参数，计算训练集上的代价函数、训练集和验证集上的精度指标，并随模型迭代过程实时记录和展示代价函数、精度指标值及变化趋势，直至满足停止条件要求自动停止，也可手动停止。

    - 模型选择与部署

记录模型架构与组件（主干网络等）、训练样本、代价函数、超参数等模型训练参数设置，记录迭代过程中每次迭代对应的代价函数、精度指标数值，根据代价函数最小原则保留若干较优的模型可学习参数。

从保留的多个模型可学习参数中，根据代价函数、精度指标值及变化趋势，选择一个模型可学习参数文件并将其与预测代码及依赖环境等部署为模型镜像。

  - 分类提取

基于已固化模型，可按照先大类后细化或分层提取进行分类。

  - 分类后处理

    - 分类结果预处理

根据最小制图单元和产品制图要求，针对不同地表覆盖类型，设置不同参数，采用滤波等形态学处理方法，减少椒盐现象，增强图斑特征。

对自动分类提取结果矢量化后进行平滑简化处理、小图斑去除及拓扑检查改正等。

    - 分类结果检核与编辑

基于卫星影像及其他参考信息，从地表覆盖类型最小制图单元要求、类型特征以及各类型间空间关系等方面，依据产品判定规则进行分类结果检核与编辑。

分类结果检核与编辑的基本要求如下：

- 类型一致性：数据产品应正确表达对应区域按照定义描述的地表覆盖类型，满足产品定义的错分误差和漏分误差要求。

- 尺度一致性：数据产品中各类型的空间特征应与相应的影像尺度特征一致并符合最小制图单元定义的要求，可参照GB/T 20257.3-2017中第4章和GB/T 20257.4-2017中第4章第相关地物类型的制图要求制定最小制图单元指标。

- 趋势一致性：数据产品类型之间不出现趋势和关系上的相互矛盾，成果能正确反映的地物类型的趋势。

按照西北接边原则，完成成果数据间的接边。

    - 分类结果集成

按照产品单元定义对6.5.2中的分类结果进行合并和裁切处理，完成对应元数据的制作。

  - 精度评价

    - 抽样

检验样本结合产品规格进行分层抽样，各地表覆盖类型都应有检验样本点，样本点的布设应考虑随机性、覆盖性以及地表覆盖类型的均质性等要求。

    - 验证

基于分类采用的影像源，在影像源可分的前提下参考多源信息综合判定，建立混淆矩阵计算产品的总体精度等。

- 质量控制

## 7.1 基本要求

质量控制基本要求如下：

- 技术设计应符合本文件的相关技术要求；

- 每完成一道工序应及时自检；

- 在完成自查的基础上分工序、有重点地进行互检，也可分工作阶段进行；

- 成果的质量应依次通过测绘单位作业部门的过程检查、测绘单位质量管理部门的最终检查和生产委托方的验收。各级检查工作应独立进行，不应省略或代替。

## 7.2 过程质量控制

7.2.1 准备工作质量控制

准备工作质量控制的主要内容为：

- 收集的资料是否齐全、准确、权威；

- 资料分析和整合是否全面、准确、符合技术要求；

- 技术设计是否科学、合理、适用。

7.2.2 数据源的质量控制

数据源质量控制的主要内容应包括影像几何精度、影像质量情况及影像时相是否符合相关要求。其检查项和指标按4.2要求制定。应在开展地表覆盖提取或更新前开展检查，对不符合要求的数据源进行重新处理或替换。

7.2.3 地表覆盖分类数据的质量控制

地表覆盖分类数据质量元素应包括空间参考系、时间精度、位置精度、逻辑一致性、分类精度、栅格质量、附件质量。地表覆盖分类数据的错分误差和漏分误差需满足产品定义的要求。地表覆盖分类数据质量控制应贯穿产品制作全过程，直至达到要求。

元数据质量控制应包括逻辑一致性、完整性和正确性。

## 7.3 检查验收

成果检查验收依据本文件和CH/T 9042-2023的有关规定执行。检查验收的主要内容如下：

- 检查成果的坐标系统及地图投影是否符合规定要求；

- 检查生产中使用的各种资料是否符合现势性要求，判断数据产品是否对照各类参考资料进行了生产；

- 检查成果是否存在明显色彩异常、典型地物平面位置是否准确、数据产品间非重叠区域的接边是否符合要求；

- 检查文件存储及组织、文件格式及命名是否符合技术规定要求；检查数据文件是否正常读出，是否存在缺失或多余；

- 对照数字正射影像、参考资料检查数据分类的正确性，计算混淆矩阵得出分类总体精度，检查总体精度是否符合要求，以及数据产品中是否存在显著超过设计要求的提取指标错漏；

- 检查格网实地尺寸、数据存储单元范围是否符合要求，检查色彩模式、索引色设置等是否符合要求，检查背景值、海域值等特殊值设置是否符合要求；

- 检查元数据文件的命名、格式、元数据项数目、顺序和各项内容填写的正确性、完整性；检查各种基本资料和参考资料的完整性、正确性和权威性；技术设计、技术总结、检查报告及其他文档资料的齐全性、规整性。

- 成果整理与提交

## 8.1 成果整理

对地表覆盖成果及有关文档资料进行整理，按以下内容逐项登记，形成成果清单，检查无误后，正式提交，成果提交的目录和文件组织由技术设计书规定。成果整理要求如下：

- 数据文件。包括地表覆盖分类数据和元数据；

- 文档资料。包括以下内容：

1）成果清单；

2）分幅结合表；

3）技术设计书；

4）技术总结；

5）检查报告与验收报告；

6）训练样本；

7）模型数据；

8）其他相关资料。

## 8.2 成果包装

地表覆盖分类成果一般以光盘为存储介质，也可使用磁盘或磁带等。外包装上应包括成果标记、生产单位、分发单位等内容。

（资料性）
全球地表覆盖制图数据产品元数据示例子

表A.1给出了栅格型地表覆盖数据元数据示例。

表A.1 栅格型地表覆盖数据元数据示例

| ProductName | 产品名称 | GlobeLand30 |
| --- | --- | --- |
| MapSheetName | 图幅或单元名称 | N44_35_2010LC030 |
| CopyRightName | 数据版权单位名 | Minstry of Natural Resouces of the People's Republic of China/自然资源部 |
| PublishName | 数据出版单位名 | Minstry of Natural Resouces of the People's Republic of China/自然资源部 |
| CoordinateSystem | 坐标系 | WGS-84 |
| MapProject | 地图投影 | UTM |
| 6ZoneNumber | 6度带带号 | 44 |
| CentralMeridian | 中央经线 | E081 |
| CoordinateUnit | 坐标单位 | meter |
| XCoordinateConstant | X坐标加常数 | 500000 Meters |
| Year | 产品年代 | 2010 |
| Resolution | 数据分辨率 | 30 |
| LCFileFormat | 成果文件格式 | GeoTiff |
| LCDataMode | 成果数据模式 | IndexColor |
| CoordinateFileFormat | 坐标信息文件格式 | TFW |
| FirstClassNumber | 一级类类型数量 | 10 |
| SecondClassNumber | 二级类类型数量 |  |
| FirstClassValue | 一级类类型及赋值 | Cultivated Land/耕地：10；Forest/林地：20；Grass Land/草地：30；Shrubland/灌木地：40；Wetland/湿地：50；Water Body/水体：60；Tundra/苔原：70；Artificial Surfaces/人造地表：80；Bareland/裸地：90；Permanent Snow and Ice/冰川和永久积雪：100 |
| SecondClassValue | 二级类类型及赋值 |  |
| OtherValue | 其他赋值 | Sea/海水：255；No Value/无值：0 |
| AssessmentDate | 自评价时间 | 2013 |
| SampleDataNumber | 样本数量 | 150000 |
| SampleResource | 样本来源 | Google Earth |
| OverallAccuracy | 总体精度 | 83.50% |
| DistributionInstitution | 分发单位名称 | Naitonal Geomatics Center of China/国家基础地理信息中心 |
| DistributorAddress | 分发单位地址 | No. 28 Lianhuachixi Road, Beijing, China/北京市海淀区莲花池西路28号 |
| DistributorPostCode | 分发单位邮编 | 100830 |
| DistributorTel | 分发单位电话 | 010-63880127 |
| DistributorFax | 分发单位传真 | 010-63880132 |
| DistributorWebsite | 分发单位网址 | http://wwww.ngcc.cn |
| DistributorEmail | 分发单位电子邮箱 | xinxi@ngcc.cn |

## A.2矢量型地表覆盖数据元数据文件示例

如下给出了GlobeLand10图幅名称为NM49E017002的元数据基本内容的示例。

表A.2  矢量型地表覆盖数据元数据示例

| ProductName | 产品名称 | GlobeLand10 |
| --- | --- | --- |
| MapSheetName | 图幅或单元名称 | NM49E017002 |
| CopyRightName | 数据版权单位名 | Minstry of Natural Resouces of the People's Republic of China/自然资源部 |
| PublishName | 数据出版单位名 | Minstry of Natural Resouces of the People's Republic of China/自然资源部 |
| CoordinateSystem | 坐标系 | WGS-84 |
| Year | 产品年代 | 2010 |
| LCFileFomat | 成果文件格式 | gdb |
| FirstClassNumber | 一级类类型数量 | 10 |
| SecondClassNumber | 二级类类型数量 |  |
| FirstClassValue | 一级类类型及赋值 | Cultivated Land/耕地：010000；Forest/林地：020000；Grass Shrubland/灌木地：030000；Land/草地：040000；Artificial Surfaces/人造地表：050000； Desert And Bareland/荒漠与裸露地表：060000；Water Body/水体：070000；Permanent Snow and Ice/冰川与常年积雪：080000；Wetland/湿地：090000； Tundra/苔原：100000； |
| SecondClassValue | 二级类型及赋值 |  |
| OtherValue | 其它赋值 |  |
| AssessmentDate | 自评价时间 | 2013 |
| SampleDataNumber | 样本数量 | 1500 |
| SampleResource | 样本来源 | Google Earth |
| OverallAccurency | 总体精度 | 83.50% |
| DistributionInstitution | 分发单位名称 | Naitonal Geomatics Center of China/国家基础地理信息中心 |
| DistributerAddress | 分发单位地址 | No. 28 Lianhuachixi Road, Beijing, China/北京市海淀区莲花池西路28号 |
| DistributerPostCode | 分发单位邮编 | 100830 |
| DistributerTel | 分发单位电话 | 010-63880127 |
| DistributerFax | 分发单位传真 | 010-63880132 |
| DistributerWebsite | 分发单位网址 | http://wwww.ngcc.cn |
| DistributerEmail | 分发单位电子邮箱 | xinxi@ngcc.cn |

# 参考文献

- GB/T 5271.34-2006 信息技术 词汇 第34部分：人工智能 神经网络

- GB/T 17694-2009  地理信息术语

- GB/T 17941 2008  数字测绘成果质量要求

- GB/T 18314-2009  全球定位系统GPS测量规范

- GB/T 19231  土地基本术语

- GB/T 24356-2023  测绘成果质量检查与验收

- GB/T 25528-2010  地理信息 数据产品规范

- GB/T 20257.3-2017 国家基本比例尺地图图式第3部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000地形图图式

- GB/T 20257.4-2017 国家基本比例尺地图图式第4部分：1∶250000 1∶500000 1∶1000000地形图图式

- GB/T 30322.1-2013  地理信息 分类系统 第1部分：分类系统结构

- CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定

- CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定

- CH/T 9034-2022 全球地理信息资源 数字正射影像生产技术规范

- GB/T 14911-2008  测绘基本术语

- GB/T 18316-2008  数字测绘成果质量检查与验收

- GB/T 19231-2003  土地基本术语

- GB/T 41867-2022 信息技术 人工智能 术语

- GB/T39608-2020 基础地理信息数字成果元数据