ICS	07.040

CCS   A  75

备案号：

CH

中华人民共和国测绘行业标准

CH/T XXXXX—202X

城镇化时空信息应用服务技术规范

Technical specifications for application services of

city and town spatio-temporal information

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X-XX-XX 发布		202X-XX-XX 实施中华人民共和国自然资源部   	发  布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 基本要求	2

5.1 时空基准	2

5.2 信息内容及质量	2

5.3 信息安全保障	2

6 总体框架	2

6.1 应用服务框架	2

6.2 应用服务内容	3

7 数据服务	3

7.1 一般规定	3

7.2 基础时空信息数据服务	4

7.3 专题时空信息数据服务	4

8 平台服务	4

8.1 一般规定	4

8.2 共性功能服务	5

8.3 多层级一体化平台服务	5

9 专题应用系统服务	6

9.1 一般规定	6

9.2 单专题应用系统	6

9.3 多专题综合应用系统	7

10 服务质量评价	7

10.1 一般规定	7

10.2 质量指标	7

10.3 评价程序及结果	9

参考文献	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会测绘分技术委员会（SAC/TC 230/SC2）归口。

本文件起草单位：建设综合勘察研究设计院有限公司、同济大学、重庆市地理信息和遥感应用中心、自然资源部测绘标准化研究所、武汉大学、北京市测绘设计研究院、河北省保定市白沟新城管理委员会、星际空间(天津)科技发展有限公司。

本文件主要起草人：（暂略）。

城镇化时空信息应用服务技术规范

- 范围

本文件规定了城镇时空信息应用服务的基本要求、总体框架、数据服务、信息平台服务、专题应用系统服务和服务质量评价。

本文件适用于城镇时空信息应用服务的策划、实施和评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19710  地理信息 元数据

GB/T 21063.3 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据

GB/T 35637  城市测绘基本技术要求

GB/T 36478.3 物联网 信息交换和共享 第3部分：元数据

GB/T 36733  服务质量评价通则

GB/T 40769  基础地理信息服务质量评价

CH/T xxxx  城镇时空信息技术规范

CJJ/T 8  城市测量规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

时空基础设施  spatiotemporal infrastructure

具有时间和空间特征的基础地理信息、公共管理与公共服务涉及的专题信息，及其运行环境和支撑环境的总称。

[来源：GB/T 35776-2017,3.2]

时空信息应用服务  application service of spatiotemporal information

基于时空基础设施（3.1）为时空信息的各类应用提供的服务。

注：包括时空数据服务、信息平台服务、专题应用系统服务等。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP：应用程序（Application）

BIM：建筑信息模型（Building Information Modeling）

CIM：城市信息模型（City Information Modeling）

InSAR：干涉合成孔径雷达（Interferometric Synthetic Aperture Radar）

PaaS：平台即服务（Platform as a Service）

REST：表述性状态转移（Representational State Transfer）

- 基本要求

  - 时空基准

    - 城镇时空信息的平面坐标系统和高程基准应符合GB/T 35637的规定。

    - 城镇时空信息的日期采用公历纪元，时间采用北京时间。

    - 同一个城镇的时空信息应采用统一的时空基准。

  - 信息内容及质量

    - 城镇时空信息按其描述的对象及其主要特征，可分为基础时空信息和专题时空信息。

    - 基础时空信息可通过基础测绘及相关专项测绘地理信息活动获得，主要包括：

- 数字线划图、数字正射影像图、数字高程模型、数字表面模型等数据；

- 地理实体、实景三维模型、地名地址等数据；

- 高分遥感影像、倾斜摄影、激光点云等数据。

    - 专题时空信息应满足特定专题应用需要，可包括：

- 规划建设治理业务数据；

- 物联感知数据；

- 工程设计、竣工的BIM或CAD数据；

- 监测检测数据；

- 其他数据。

    - 城镇时空信息数据的具体内容、规格、形式，以及数据的空间精度、属性精度、时间精度、完整性和逻辑一致性等质量要求，应符合GB/T 35637、CJJ/T 8的要求，并根据应用需求通过技术设计确定。城镇时空信息的分类及数据获取处理等应符合CH/T XXXX的要求(《城镇时空信息技术规范》）。

  - 信息安全保障

    - 城镇时空信息数据应根据不同的网络环境（互联网、政务网、涉密网）使用其适用版本（公众版、政务版、涉密版）。

    - 城镇时空信息应用服务涉及的硬件、软件、数据库及网络等系统应安全可靠。

- 总体框架

  - 应用服务框架

    - 城镇时空信息应用服务应以城镇空间资源优化、安全监测评估、历史文化传承、人居环境改善、产业转型升级等专题领域业务需求为导向，针对不同层级的服务对象组织服务内容。

    - 城镇时空信息应用服务框架见图1，包括数据服务、平台服务、共性功能服务、专题应用系统服务。

图1  城镇时空信息应用服务框架

  - 应用服务内容

    - 城镇时空信息应用服务的内容包括：

- 为城镇化规划建设治理提供数据集、数据服务接口、开展数据库建设、共性功能服务接口；

- 建设和维护信息平台；

- 建设和维护城镇化业务应用系统等。

    - 宜针对一项或多项城镇化规划建设治理领域业务需求，通过组合提供6.2.1所述的各项服务内容，形成城镇时空信息服务供给体系。

    - 时空信息应用服务应充分考虑与省市级时空大数据平台、地理信息公共服务平台及国土空间基础信息平台等提供的数据服务的衔接与协同，并充分利用上述省市级平台建设、运行、维护的业务基础和软硬件条件。

- 数据服务

  - 一般要求

    - 数据服务可以数据集、数据服务接口、数据库等方式提供。

    - 数据服务提供的数据可分为基础时空信息数据和专题时空信息数据，还可结合城镇规划建设治理业务需求定制数据产品服务。

    - 基础时空信息数据的元数据应符合GB/T 19710的规定，其他时空信息数据的元数据内容可见GB/T 21063.3和 GB/T 36478.3。

  - 基础时空信息数据服务

    - 基础时空信息服务可通过与省市级时空大数据平台、国土空间基础信息平台、天地图等基础底图数据动态关联，借助其日常更新机制，维护基础时空信息的现势性。

    - 基础时空信息应用服务应兼顾和融合城镇级数字孪生、城市信息模型（CIM）等在数字空间底座方面的应用需求。

  - 专题时空信息数据服务

    - 专题时空信息应根据各专题的个性需求分别采用多种方式获取、加工，满足专题应用模型的实例化应用。

    - 专题数据库的建设可依托时空大数据平台已有专题数据库，自上而下提取市-区县-镇专题空间信息数据。

    - 根据所需专题数据获取途径以及市—区县—镇不同层级的获取能力，专题数据库更新宜包含下列5种方式：

- 依托地方市级城市信息模型平台、区县综合数据库、村镇调查数据库等信息化建设工作，定期对专题数据库进行全面更新或关键数据动态提取、整合与联动更新；

- 多层级行业部门协调获取与定期更新；

- 影像数据申请、采购；

- 对系统移动端现场采集并提交的数据变更或勘误信息，由数据管理员不定期进行审核，对核实通过的数据进行更新；

- 传感器实时获取与更新。

    - 数据产品服务宜提供下列产品的定制服务：

- 融合基础时空信息和专题时空信息的国土空间规划等领域一张图产品；

- 规划监督、环境评价、演变分析、隐患分布等专题图产品；

- 集成影像、矢量、倾斜摄影、激光点云、BIM、事实物联感知信息等数据的城镇信息模型产品；

- 集成InSAR、数字正射模型、地面传感网数据的星空地一体化时序监测数据产品。

- 平台服务

  - 一般规定

    - 应基于空间信息数据和空间信息技术为城镇领域业务应用提供PaaS服务。

    - 平台服务应具备下列能力：

- 数据汇聚、处理、分析和管理；

- 服务聚集、管理、整合和接口；

- 配置管理、用户管理、监控管理、故障告警、日志管理、计量管理等。

    - 平台服务可包含下列类型的应用程序接口服务：

- 基本功能及控件类接口；

- 基础数据库类接口；

- 实时感知类接口；

- 数据解析类接口；

- 统计分析类接口；

- 模拟推演类接口；

- 可视化表达类接口；

- 时空信息服务类接口；

- 平台管理类接口。

    - 平台服务应为基础时空信息和专题时空信息提供统一的数据存储和管理，并以数据服务的接口形式提供访问。

    - 城镇时空信息应用服务的对象可面向以下不同尺度：

- 市/区县级大范围；

- 城镇全域或局部区域；

- 基础设施与建筑、地质灾害、固废垃圾等单体对象。

    - 应针对不同尺度的服务对象，和不同专题领域的多层级业务需求，灵活定制下列时空信息服务模式：

- 单专题、单层级应用服务；

- 单专题、多层级应用服务；

- 多专题、单层级应用服务；

- 多专题、多层级组合应用服务。

    - 应在城镇本地业务系统化条件评估的基础上，根据系统建设基础条件的不同，通过平台服务实现多层级、多专题城镇空间信息综合应用的本地化集成融合。

  - 共性功能服务

    - 应根据专题业务场景应用需求分析提炼并封装共性功能，通过平台服务向城镇领域业务应用共享共性功能服务。

    - 共性功能服务应覆盖发现识别、测度分析、评估评价、预测预警、改进支持等全应用周期。

    - 支撑发现识别应用的共性服务可包括特征提取、变化监测、变形监测、空间一致性检测等。

    - 支撑测度分析应用的共性服务可包括时空关联查询统计、拓扑分析、可达性分析、通视分析、连通分析、碰撞分析等。

    - 支撑评估评价应用的共性服务可包括评估评价指标体系、评估评价模型、评价结果专题表达等。

    - 支撑预测预警应用的共性服务可包括机理分析、演变分析、预警规则率定等。

    - 支撑改进支持应用阶段的共性服务可包括规划冲突协调、影响评估、管控建议等。

    - 共性功能服务宜采用REST服务接口方式提供。

    - 共性功能服务宜积极融合机器学习、知识图谱、指标体系构建、空间规则判别等技术支持城镇领域业务应用。

  - 多层级一体化平台服务

    - 在多层级服务模式中，平台和应用系统的部署应综合考虑部署地的层级及业务需求。

    - 应对市-区县-镇不同层级的业务需求进行梳理与评估，并按照下列需求框架确定各层级的服务内容：

- 市级（含直辖市和地级市）政府相关业务管理部门具有区域内多区县统筹管理需求以及跨部门业务横向协调、信息资源集中与整合共享的工作需求；

- 区县层级业务部门具有管理权责专业化的总体特征，以开展专题业务为主，并以垂直管理等形式实现对镇域业务的跨层级统筹；

- 镇层级政府组织机构中的属地管理部门和垂直管理部门，直接面向日常管理工作过程中的实体对象或实地应用场景。

- 专题应用系统服务

  - 一般规定

    - 专题应用系统服务应面向城镇规划、建设和管理全过程，为实现其中的特定需求提供应用软件及与软件适配的专题时空数据。

    - 专题应用系统服务应向政府、企业和公众提供先进适用、安全可靠、便捷通畅的业务化应用，并应符合下列规定：

- 应符合城镇空间信息服务总体设计要求；

- 应根据城市或其区域的实际需要确定具体建设内容。

    - 专题应用系统的物联感知与网络通信环境应符合下列规定：

- 应接入和利用智慧城市物联感知系统资源及服务，当需要布设专用物联感知设备时，应与已有物联感知系统进行协同；

- 应接入和利用智慧城市网络通信设施资源及服务，并应根据系统特点部署并运行在相应的网络通信环境中。

    - 基于Web服务的专题应用系统应依托于云平台，以云服务托管为主要形式。

    - 本地化专题分析服务部署应对照相应专题的本地化、桌面端应用系统部署软硬件环境要求进行既有基础条件评估。

    - 应在专题系统部署前，按照专题系统部署条件对示范地提出相应的软硬件配置要求、数据存储与管理能力要求采购相应的软硬件，搭建本地化专题系统运行环境。

    - 应用系统的功能应科学适用，覆盖时空信息挖掘分析、统计查询、可视化表达、业务流程支持等方面。

    - 系统功能服务应借助已有平台的数据管理和分析能力，应用系统调用平台提供的功能服务接口对数据中心的海量数据进行高效地统计分析。

    - 对与公众利益和民生服务相关的应用系统，应优先开发移动APP，其功能、性能等应根据应用特点进行设计，并应简捷易用。

  - 单专题应用系统

    - 应用系统建设应利用信息平台提供的PaaS服务和基础数据库资源，并应符合下列规定：

- 系统开发宜调用数据与服务融合平台提供的各类应用程序接口；

- 应根据用户特点基于桌面计算机、移动终端设备等进行系统部署；

- 应采用地理信息系统、人工智能、虚拟现实、增强现实或大数据等技术方法增强系统的功能性能。

    - 专题系统与本地既有业务系统应实现功能上的集成与融合。

  - 多专题综合应用系统

    - 应以适应服务对象技术能力、财力支撑条件等为目标，形成专题系统部署与运行维护的本地化方案。

    - 可通过解构粗粒度的复杂城镇业务功能为相互独立、低耦合、共性的基础功能，形成细粒度基础功能微服务库，支撑通过细粒度基础服务的组合，定制面向不同专题的复杂业务应用。

    - 多专题系统可按下列三种方式进行集成：

- 本地无业务系统基础，采用新建的方式；

- 本地具有相应的业务系统，但运行效果欠佳，以重建或改建的形式进行优化；

- 本地具有相应的业务系统，且运行效果良好，有较为广泛的用户基础，在征求用户意见的基础上对系统进行整合与业务流程优化，以用户便捷应用与提升效率为目标，进行系统功能集成或融合。

- 服务质量评价

  - 一般规定

    - 应综合需求响应、功能性能、服务模式和创新特色等质量要素开展城镇空间信息应用服务质量评价，具体如下：

- 需求响应评价：在城镇空间信息应用服务新型城镇化过程中，评判是否满足自然资源规划、工程建设与管理、公共安全与应急等对空间信息应用的需要；

- 功能性能评价：针对专题应用系统的功能和性能进行质量评价，评判系统功能和性能是否满足需求；

- 服务模式评价：对空间信息应用的服务模式的合理性和执行程度进行评价；

- 创新特色评价：对城镇空间信息应用服务是否与城镇本身的特色相结合进行评价，包括数据的采集方法、专题应用的设立等。

    - 服务质量评价模型

城镇空间信息应用服务质量情况综合评价按下式（1）计算：

E=i=1nWi×Si                                       （1）

式中：

i——二级指标的序号；

n——二级指标总数量；

Wi——第i个二级指标的权重；

Si——第i个二级指标的实际打分并采用百分制。一级、二级指标权重设置参见10.2规定。

  - 质量指标

    - 城镇空间信息应用服务质量指标包括服务运行环境、数据服务、共性功能服务、应用系统服务性能、服务模式协同度、服务信息安全、服务机制保障和应用服务效果等一级指标及若干二级指标，也可根据需要进行扩展。

    - 质量指标见表1。

表1 质量指标

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务运行环境 | 10% | 云环境 | 10% |
| 数据服务 | 20% | 基础地理数据 | 5% |
|  |  | 专题数据 | 4% |
|  |  | 业务运行数据 | 3% |
|  |  | 时效性 | 5% |
|  |  | 数据资源序化情况 | 3% |
| 共性功能服务 | 19% | 数据管理 | 2% |
|  |  | 空间分析 | 3% |
|  |  | 在线监测 | 3% |
|  |  | 风险评估 | 3% |
|  |  | 预警预报 | 3% |
|  |  | 数据可视化 | 5% |
| 应用系统服务性能 | 8% | 吞吐量 | 2% |
|  |  | 响应时间 | 2% |
|  |  | 最大并发数 | 2% |
|  |  | 资源利用率 | 2% |
| 服务模式协同度 | 15% | 不同专题 | 5% |
|  |  | 不同层级 | 5% |
|  |  | 不同系统 | 5% |
| 服务信息安全 | 8% | 数据安全 | 2% |
|  |  | 设备安全 | 2% |
|  |  | 技术安全 | 2% |
|  |  | 安全管理制度 | 2% |
| 服务机制保障 | 8% | 政府支持 | 2% |
|  |  | 组织管理架构 | 2% |
|  |  | 与城镇规划的匹配 | 2% |
|  |  | 人才保障 | 2% |
| 应用服务效果 | 12% | 凸显本地特色 | 3% |
|  |  | 应用服务深度 | 2% |
|  |  | 应用服务广度 | 2% |
|  |  | 应用服务可用性 | 2% |
|  |  | 解决问题效果 | 2% |
|  |  | 运行维护 | 1% |
| 一级指标累计权重 | 1 | 二级指标累计权重 | 1 |

    - 质量评价指标数据获取方式见表2。

表2 质量评价指标数据获取方式

| 一级指标 | 二级指标 | 获取内容及方式 |
| --- | --- | --- |
| 服务运行环境 | 云环境 | 通过实地考察和第三方采集两种方式获取 |
| 数据服务 | 基础地理数据 | 通过实地考察和问卷两种方式获取 |
|  | 专题数据 | 通过实地考察和问卷两种方式获取 |
|  | 业务运行数据 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
|  | 时效性 | 通过实地考察方式获取 |
|  | 数据资源序化情况 | 通过实地考察方式获取 |
| 共性功能服务 | 数据管理 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 空间分析 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 在线监测 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 风险评估 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 预警预报 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 数据可视化 | 通过第三方采集方式获取 |
| 应用系统服务性能 | 吞吐量 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 响应时间 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 最大并发数 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 资源利用率 | 通过第三方采集方式获取 |
| 服务模式协同度 | 不同专题 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
|  | 不同层级 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
|  | 不同系统 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
| 服务信息安全 | 数据安全 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 设备安全 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 技术安全 | 通过第三方采集方式获取 |
|  | 安全管理制度 | 通过实地考察方式获取 |
| 服务机制保障 | 政府支持 | 通过实地考察方式获取 |
|  | 组织管理架构 | 通过实地考察方式获取 |
|  | 与城镇规划的匹配 | 通过实地考察方式获取 |
|  | 人才保障 | 通过实地考察方式获取 |
| 应用服务效果 | 凸显本地特色 | 通过问卷调查方式获取 |
|  | 应用服务深度 | 通过权威的统计数据、问卷调查两种方式获取 |
|  | 应用服务广度 | 通过权威的统计数据、问卷调查两种方式获取 |
|  | 应用服务可用性 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
|  | 解决问题效果 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |
|  | 运行维护 | 通过实地考察和问卷调查两种方式获取 |

  - 评价程序及结果

    - 评价程序

城镇化时空信息应用服务的质量评价程序应符合GB/T 36733的规定，具体实施过程可包括：评价指标项选取、评价指标项数据获取与专家打分、综合评价以及评价报告编制等环节，其中，评价指标数据获取应符合10.2的相关规定。评价报告的编制应符合GB/T 40769的规定。

    - 评价结果

E值在0～100之间，可以作为综合评价的参考，E≧85综合评价为优， 75≦E＜85综合评价为良，60≦E＜75综合评价为合格。

参考文献

- GB/T 21063.3  政务信息资源目录体系  第3部分：核心元数据

- GB/T 28222-2011  服务标准编写通则

- GB/T 35776  智慧城市时空基础设施  基本规定

- GB/T 36478.3  物联网  信息交换和共享  第3部分：元数据

- GB/T 37685-2019  物联网  应用信息服务分类

- GB/T 37971-2019  信息安全技术 智慧城市安全体系框架

- GB/T 42528-2023  时空大数据技术规范

- 国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知（发改规划[2022]960号）

- 自然资源部关于印发《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》的通知（自然资发[2023]31号）

- 自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知（自然资办发[2022]7号）